柳南审环审字〔2026〕1号

关于中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分

公司柳州市瑞龙路加油站项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司：

你单位报来《中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司柳州市瑞龙路加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经我局审核，现批复如下：

一、该环评报告表能按有关规范编制，项目环境影响分析客观全面，提出的环保措施有一定的针对性，可作为该项目环境管理的主要依据。

二、项目建设地点为柳南区瑞龙路河西工业三区A-5-8地块，项目建设两层站房面积300.18㎡，罩棚541.57㎡。加油站设置2台4枪加油机，2台双枪加油机；安装1台480kw充电堆5台双枪充电桩，配置630KVA变压器1台。油罐区设30㎡柴油储罐2台，30m³ 92#汽油储罐1台30m³ 95#汽油储罐1台。项目计划总投资1200万元，其中环保投资54.45万元。

从环境影响角度考虑，同意你单位按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

项目须达到报告表所提出的各项环保要求，要抓好以下环保工作：

施工期：

（一）施工期废气主要为施工设备尾气和施工、交通扬尘。其中施工设备尾气应使用符合标准的机械、车辆，加强保养；施工、交通扬尘采用洒水、遮盖运输车辆、使用降尘防尘装置等措施处理。以上均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。

（二）施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- （三）施工期噪声主要为施工机械设备及运输车辆产生的噪声。经采用设置简易围挡等隔声降噪措施，均须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

运营期：

（一）运营期废气主要为加油工艺产生的废气、进出车辆产生的车辆尾气及扬尘。其中加油工艺产生的废气采用埋地式油罐、自封式加油机和油气回收系统进行处理后排放，须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值标准。进出车辆产生的车辆尾气及扬尘经空气稀释、绿化带吸附净化并采用路面硬化、洒水降尘等措施处理后，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值标准。

（二）运营期废水主要为生活污水、洗车废水、初期雨水。其中生活污水经化粪池处理后排入市政管网；洗车废水及初期雨水经隔油池处理后排入市政管网。以上均须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- （三）运营期噪声主要为加油机设备及过往车辆产生的噪声。通过隔声降噪等措施，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。

（五）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物的收集临时存放设施，生产过程中产生的油渣、废液、含油底泥、浮油、含油抹布、废消防沙、废油、废油桶、废加油机滤芯等危险废物交由有危险废物资质单位进行回收处置，做好危险废物处置及转移联单的台账记录。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

2026年1月6日

（此件公开发布）

抄送:广西柳环环保技术有限公司

柳州市柳南区住房和城乡建设局      2026年1月6日印  （共印5份）